«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор                                           Глава администрации

ООО «ЭнергоПрофит»                                           Верх - Урюмского сельсовета

Здвинского района

Новосибирской области

М.В. Савельев ___________                                   И.А. Морозов ________

"____"_________ 2014г.                                           "____"_________ 2014г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области

на 2014-2017 г.г. и на период до 2024 г.

Новосибирск

2014 г.

Содержание

1	Введение	3

1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения	4

1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения	4

1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения	4

1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	6

1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры	6

2	Общие сведения о с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского  сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области	7

2.1 Географическое положение	7

2.2 Климат	7

2.3 Население	7

2.4 Жилищный фонд	8

2.5 Коммунальные услуги	9

2.6 Генеральный план развития	10

3	Схема водоснабжения	12

3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Верх-Урюм	12

3.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	20

3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды	24

3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	37

3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	40

3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	43

3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	44

3.8	Обоснование предложения по определению единой водоснабжающей организации	49

3.9	Решения по бесхозяйным сетям водоснабжения	49

4	Текстовая часть электронной модели схемы водоснабжения с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского  сельсовета, Здвинского района новосибирской области	49

5	Выводы	49

6	Список литературы	50

7	Список приложений	50

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области

# Введение

# 1.1 Нормативные документы, использованные при разработке схемы водоснабжения

Схема водоснабжения с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области на период до 2024 года разработана на основании следующих документов:

- Технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области на 2014-2020гг, являющееся приложением к договору № СВ-357/14БЕ от  5 мая 2014г.;

- Федерального закона от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Градостроительного кодекса РФ от 29.12.2004 №190-ФЗ с изменениями и дополнениями;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006г. № 83;

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Водного кодекса Российской Федерации;

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

- СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Генерального плана МО Верх-Урюмский сельсовет, Здвинского района, Новосибирской области;

- Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

# 1.2 Сведения о заказчике и исполнителе схемы водоснабжения

Разработка схемы водоснабжения  выполняется  на основании технического задания на разработку схемы водоснабжения с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области на 2014-2024гг.

Заказчиком является администрация Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области, действующая в соответствии с пунктом 5 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации от имени с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

Исполнитель: ООО “ЭнергоПрофит” место нахождения: 630112, г. Новосибирск, ул. Фрунзе 242, офис 606, директор: Савельев Максим Вячеславович; тел/факс: + 7 (383) 319−57−39 электронный адрес: manager@enprofit.ru сайт: www.enprofit.ru

Свидетельство о членстве в СРО в области энергетического обследования №СРО-Э-003-142 от 20.06.2012г., выданное СРО НП «Союз Энергоаудиторов».

Схема водоснабжения разрабатывается в соответствии с документами территориального планирования и Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области на 2012-2024 годы и Инвестиционной программой по развитию системы .

# 1.3 Цель разработки схемы  водоснабжения

Целью разработки схемы водоснабжения является обеспечение для абонентов доступности водоснабжения с использованием централизованных систем водоснабжения, обеспечение водоснабжения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Целью данной работы является определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения, повышение надежности функционирования этой системы наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития системы водоснабжении, в том числе внедрение энергосберегающих технологий, обеспечивающих комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Цели разработки перспективной схемы водоснабжения:

- Обеспечение развития системы централизованного водоснабжения для существующего  жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2024 года;

- Увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- Улучшение работы системы водоснабжения;

- Повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

- Снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры: водозаборы (подземные), магистральные сети водопровода.

Способы достижения цели:

- реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство узлов с установками водоподготовки;

- реконструкция централизованной сети магистральных водоводов, обеспечивающих возможность качественного снабжения водой населения и юридических лиц;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета.

Схема водоснабжения, разрабатывается в рамках программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2012-2024 годы, в которую входят:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры;

- перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;

- повышение инвестиционной привлекательности  коммунальной инфраструктуры;

-обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

# 1.4 Финансирование мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

# 1.5 Ожидаемые результаты от реализации мероприятий комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

Мероприятия комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры проводятся с целью достижения следующих результатов:

- Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов;

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг;

- Снижение уровня износа объектов водоснабжения;

- Улучшение экологической ситуации на территории с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;

- Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства объектов водоснабжения;

- Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения;

- Увеличение мощности системы водоснабжения;

- Обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности системы водоснабжения;

- Обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества, выполнение природоохранных требований.

Оперативный контроль осуществляет Глава администрации с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

# Общие сведения о с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района, Новосибирской области

# 2.1 Географическое положение

Cело Верх-Урюм расположено в юго-восточной части Новосибирской области на расстоянии 450 км от областного центра - г.Новосибирска, в 30 км от районного центра с. Здвинск и в 120 км от ближайшей железнодорожной станции Барабинск.

# 2.2 Климат

Климат поселения континентальный умеренного пояса. Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождение циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория Здвинского района относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5 м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

# 2.3 Население

На территории села Верх – Урюм  зарегистрировано  920 жителей, 341 домохозяйство. На протяжении последних лет численность населения немного снижается. Все население сельское. Имеются объекты социальной сферы: детский сад, школа, участковая больница,  дом ветеранов,  Дом культуры, котельная.

Таблица 1

Численность населения c. Верх-Урюм

в 2006-2011 годах, чел.

| Населенный пункт | Годы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| с. Верх-Урюм | 825 | 926 | 926 | 920 | 923 | 921 | 921 |

Численность населения в c. Верх-Урюм на первую очередь (2025 год) снизится (на 58 человека) и составит 863 человек, что соответствует существующим демографическим тенденциям. К расчетному сроку (2032 год) численность населения уменьшится на 33 человека по сравнению с первой очередью (на 91 человек по сравнению с существующей ситуацией) и составит 830 человек.

На численность населения влияют смертность, рождаемость и миграционные явления.

# 2.4 Жилищный фонд

По состоянию на 2012 г. общая площадь жилищного фонда составила  20,3тыс. м2, в т.ч.:

общая площадь муниципального жилищного фонда – 20,3 тыс.м2 (78,3% общей площади жилищного фонда);

общая площадь частного жилищного фонда, находящегося в собственности граждан и юридических лиц - 6600 м2 (32,5 % от площади всех домов жилищного фонда).

На территории c. Верх-Урюм частная индивидуальная малоэтажная усадебная застройка.

В среднем на одного жителя приходится 21,98 кв. метра площади. Существующие демографические тенденции позволят добиться обеспеченности жилой площадью в 23 кв. м на человека уже на первую очередь к 2025 г. и без нового строительства. Однако, жилой фонд ветшает, и без обновления жилого фонда и работ по благоустройству жилья не обойтись.

Рекомендуемые показатели обеспеченности населения общей площадью жилого фонда следующие:

- 22,6 м2 на человека на начало 2025 г.;

- 23 м2 на человека на начало 2032 г.

В связи с демографическими тенденциями уменьшения численности населения, объемы строительства жилого фонда не будут увеличиваться.

Проектом рекомендуется строительство на перспективу индивидуальных жилых домов с приусадебными земельными участками.

Предложения генерального плана по развитию социальной инфраструктуры разработаны с учетом масштабов развития муниципального образования на долгосрочную перспективу.

Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 0,7 тыс. м2 (20 домов) .

- Таблица 4.

Характеристика жилищного фонда Верх-Урюмского сельсовета

в 2011 - 2013 г.г.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011г. | 2012г. | 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь жилищного фонда, в т.ч. | м2 | 20300 | 20300 | 20300 |
|  | частный | м2 | 6000 | 6000 | 6000 |
|  | муниципальный | м2 | 13700 | 13700 | 13700 |
| 2 | Удельный вес муниципального жилищного фонда в общей площади жилищного фонда МО | % | 67,4 | 67,4 | 67,4 |
| 3 | Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда | м2 | 0 | 0 | 700 |
| 4 | Доля домов оборудованных |  |  |  |  |
|  | водопроводом | % |  | 18,9 | 2,8 |
|  | канализацией | % |  | 27 | 27 |
|  | центральным отоплением | % |  | 21 | 21 |
| 5 | Оборудованы общедомовыми приборами учета: |  | - | - | 3 |
| 6 | Обеспеченность техническими паспортами многоквартирных и индивидуально-жилых домов | % | - | - | 9,3 |

Увеличение процента износа жилищного фонда влечет за собой увеличение потерь коммунальных ресурсов в жилищном фонде. Поэтому необходимы мероприятия, стимулирующие потребителей проводить ремонт принадлежащих им домов.

# 2.5 Коммунальные услуги

К коммунальным услугам, предоставляемым населению с. Верх-Урюм относятся:

- Водоснабжение;

- Теплоснабжение;

- Утилизация (захоронение) бытовых отходов;

- Электроснабжение.

Работы по повышению энергетической эффективности и энергосбережению на территории с. Верх-Урюм реализуются в рамках Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ (ред. от 27.07.2010) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (принят ГД ФС РФ 11.11.2009).

Проведение энергетических обследований позволит оптимизировать мероприятия по энергосбережению и разработать наиболее эффективные меры по повышению энергетической эффективности и по уменьшению потребления энергоресурсов в учреждениях и предприятиях. В дальнейшем  в программы по энергосбережению объектов социально - культурной сферы и предприятий будут внесены соответствующие изменения с учетом предложенных мероприятий по результатам энергетического обследования, а также разработаны энергетические паспорта.

# 2.6 Генеральный план развития

Генеральный план является основополагающим документом для разработки правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенных пунктов, проектов межевания территории, осуществления первоочередных и перспективных программ развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий, развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Одна из основных задач генерального плана - это обеспечение устойчивого развития территории поселения с учетом государственных, общественных и частных интересов, а также глубоких социально-экономических преобразований, повышение качества жизни населения путем обеспечения благоприятной среды жизнедеятельности.

Работы по разработке генерального плана выполняются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации:

- Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 191-ФЗ;

- Земельным кодексом Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ;

- Водным кодексом Российской Федерации от 03 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- Лесным кодексом Российской Федерации от 14 декабря 2006 г. 
№ 200-ФЗ;

- Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ;

- Законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;

- Законом Российской Федерации «О недрах» от 03 марта 1995 г. № 27-ФЗ (с изменениями от 06 июня 2003 г.);

- Федеральным законом «О внесении изменений в Градостроительный Кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов территориального планирования» от 20.03.2011 г. № 41-ФЗ;

- Постановлением Правительства РФ № 17 от 17.12.2010 г. № 1050 «О Федеральной целевой программе «Жилище» на 2011 – 2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 23.05.2011 г. № 215-п «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2011-2015 годы»;

- Постановлением Правительства Новосибирской области от 24.03.2011 г. № 43-п «Долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного строительства на территории Новосибирской области (201-2015 годы);

- СНиПом 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов. Утвержденными приказом Министерства регионального развития РФ от 26 мая 2011 г. № 244.

На территории с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета действуют следующие линии градостроительного регулирования:

- красные линии;

- границы технических (охранных) зон действующих и проектируемых инженерных сооружений и коммуникаций;

- границы водоохранных зон.

Так как значительного роста населения в ближайшие годы не предвидится, то Генеральным планом развития Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области расширение границ не предусмотрено.

Если численность населения будет сильно расходиться с расчетной (в сторону увеличения), то проект необходимо скорректировать с учетом реальных цифр.

# Схема водоснабжения

# 3.1 Технико-экономическое состояние централизованных системы водоснабжения с. Верх-Урюм.

# 3.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения с. Верх-Урюм и деление села на эксплуатационные зоны

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования. Водоснабжение села осуществляется за счет эксплуатации скважины глубиной 750м, пробуренной в 2012 году. В водоснабжении с. Верх-Урюм  отсутствует система очистки и подготовки воды. Качество воды по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа. Существующая  водопроводная  сеть имеет протяженность  15,4 км,  из которых 4,5 км. сетей обслуживает производственную сферу ЗАО Верх-Урюмское и находятся за пределами населенного пункта и в замене не нуждается.  10,9 км уличного водопровода с  95 колонками, построенные  в семидесятые годы прошлого столетия из чугунных труб приходят в негодность  (в год происходит до 20 порывов на водопроводных сетях, в том числе крупных аварий не менее 4) и требует замены.  Наиболее изношенные участки сетей, 3,9 км. нуждаются в модернизации уже в ближайшие годы. Выполнение запланированных мероприятий позволит подключить 222 домовладения, в которых проживают 545 граждан,  к центральному водоснабжению  и полностью ликвидировать  уличные водоразборные колонки.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»  для бесперебойного снабжения  водой населения, объектов соцкультбыта  с. Верх-Урюм  и  поддержания  имущества в работоспособном состоянии.

Условное обозначение: - Водозабор подземных вод.

Рисунок 1. Скважина села Верх-Урюм.

Источник питания системы водоснабжения расположен на пересечении ул. Береговая и ул. Заводская. Водозаборный узел состоит из водозаборной скважины с установленным водоподъемным оборудованием. Водоносный горизонт залегает и вскрывается скважиной на глубине 657-697м.

Таблица 1.

Характеристика  работы скважины.

| Объект | Год ввода в эксплуатацию, г | Мощность, кВт | Часовой дебет, м3/ч | Режим работы, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Разведочно-эксплуатационная скважина № 14-0312 | 2012 | 6,0 | 25 | 24 |

Подъем воды в скважине осуществляется погружным глубинным насосом ЭЦВ 8-25-110 . Подача воды на хозяйственно-питьевые нужды осуществляется непосредственно в водопроводную сеть по водоводам диаметром 100 мм. Система водоснабжения в селе Верх-Урюм  общепоселковая, объединенная хозяйственно-питьевая с противопожарным водопроводом, закольцована.

По результату апробирования скважины при сдаче в эксплуатацию технические характеристики соответствуют следующим параметрам:

глубина скважины -  750,58м; статический уровень воды - 3 метра;  дебит скважин 25 м3/час;  глубина установки насоса 77м.  Износ скважины  5,5%. Водоносный слой представлен песком серым мелкозернистым водоносным с прослоями глин.

Скважина имеет устройство для забора воды пожарными автомобилями.

Суммарная производительность насоса – 600 м3/сутки, среднегодовое потребление – 78,5 м3/сутки обеспечивает резерв подачи воды. В пиковый (летний) период при значительном потреблении населением воды для поливов огородов подаваемых в сеть объёмов воды  достаточно.

Территория, охваченная центральной системой водоснабжения. На данный момент в селе Верх-Урюм численность населения, проживающего в жилых домах, подключенных к системе централизованного водоснабжения, составляет 18,9%.  На рисунке 2 представлена схема водопроводных сетей села Верх-Урюм.

Рисунок 2. Зона централизованного водоснабжения села Верх-Урюм.

Жители индивидуальной застройки пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

Охват населения централизованным водоснабжением 9 улиц, 214 домов, 595 человек, 3 здания.

Существующая подача питьевой воды на муниципальные нужды по с. Верх-Урюм составляет 26,6 тыс м3/год.

Существующий водоотбор не превышает утвержденного лимита.

Скважина с. Верх-Урюм обслуживают объекты социальной инфраструктуры: детский сад, Верх-Урюмская врачебная амбулатория,  школа, дом социального назначения, Дом культуры.

# 3.1.2 Описание территорий с. Верх-Урюм, не охваченных централизованными системами водоснабжения

Охват населения села централизованным водоснабжением составляет 64,6%. Остальные жители индивидуальной застройки муниципального образования пользуются водой из водоразборных колонок и из шахтных колодцев частного владения.

# 3.1.3 Описание технологических зон водоснабжения с. Верх-Урюм

Водоснабжение питьевой водой на территории села Верх-Урюм осуществляется путем поднятия воды из артезианской скважины, расположенной на территории села. Далее вода не проходя очистки (системы очистки воды нет), по сетям водоснабжения поступает к потребителям. Общая протяженность сетей водоснабжения, обслуживаемых МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»   - 10900 м.

Водоснабжением пользуются 189 потребителей.

Система водоснабжения имеет 95 водонапорных колонок.

4,5 км. сетей обслуживает производственную сферу ЗАО Верх-Урюмское и находятся за пределами населенного пункта.

# 3.1.4 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоснабжения с. Верх-Урюм.

Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

Источником централизованного водоснабжения с. Верх-Урюм  являются подземные воды, обеспечение населения которыми осуществляется скважинным водозабором. Подземные воды в поселении изучены на глубину около 1100 м (максимальная). В поселении имеются достаточно богатые ресурсы подземных вод - 307 тыс. м3/сут., в том числе пресных вод 190 тыс. м3/сут.

В с. Верх-Урюм  условия водоснабжения оцениваются как благоприятные или относительно благоприятные; возможная производительность водозаборов групп скважин за счет подземных вод атлымской свиты или меловых отложений - до 30-35 тыс.м3/сут.

На базе подземных вод палеогеновых отложений, балансовые запасы которых значительны и имеются дальнейшие перспективы увеличения, можно организовать крупное централизованное водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных объектов не только этой зоны, но и сопредельных территорий к западу, находящихся в менее благоприятных гидрогеологических условиях.

Водоснабжение с. Верх-Урюм  осуществляется за счет эксплуатации скважины производительностью 25 м3/час. Географическое расположение скважины 54029''47,8''северной широты, 76034''45,7''восточной долготы. Год бурения скважины – 2012, глубина скважины – 750,58 м, водоносный горизонт залегает в интервале от 657,33м до 697,46м.

Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды.

Сооружения очистки и подготовки воды в селе Верх-Урюм отсутствуют.

Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления).

Насосная станция представляет собой погружной насос, установленный непосредственно в скважине. Глубина скважины 750 метров. По результатам апробирования скважины при сдаче в эксплуатацию технические характеристики соответствуют следующим параметрам: статический уровень воды 3 метра; дебит скважины 25 м3/час. Глубина установки насоса 77 м.

Таблица 2

Марка насоса.

| Наименование скважины | Марка насоса |
| --- | --- |
| Разведочно-эксплуатационная скважина № 14-0312 | ЭЦВ 8-25-110 |

Производительность насоса - 600 м3/сутки, среднегодовое потребление - 98 м3/сутки обеспечивает резерв подачи воды.

Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям.

Существующая  водопроводная сеть в селе Верх-Урюм  имеет протяженность  - 10,9 км. Уличный водопровод с 95 колонками, построен в семидесятые годы прошлого столетия из чугунных труб, которые приходят в негодность (в год происходит до 20 порывов на водопроводных сетях, в том числе крупных аварий не менее 4) и требует замены. Наиболее изношенные участки сетей, 3,9 км нуждаются в модернизации уже в ближайшие годы.

Таблица 3.

Технические характеристики водопроводных сетей

| Диаметр (условный), мм | Протяженность водопровода, м | Год строитель ства | Подземная, м. | Надземная, м. | Материал водопровода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 10900 | 1978 | 10900 | - | чугун |

Значительная часть сетей эксплуатируется за пределами нормативного срока, вследствие чего высоки потери воды. В состоянии высокой аварийности находятся  чугунные трубы, внутренний диаметр которых за счёт коррозии значительно уменьшился, что одновременно снижает их пропускную способность. В таблице 4 представлены характеристики водопроводной сети.

Таблица 4.

Характеристика водопроводной сети.

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Одиночное протяжение водопроводов | км | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 2 | в т.ч. нуждающихся в замене | км | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 3 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении водопроводов | % | 70 | 70 | 70 |
| 4 | Одиночное протяжение уличной водопроводной сети на конец года | км | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 5 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 6 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в одиночном протяжении уличной водопроводной сети | % | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Одиночное протяжение внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | км | Учет не ведется | Учет не ведется | Учет не ведется |
| 8 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | Учет не ведется | Учет не ведется | Учет не ведется |
| 9 | Доля сетей, нуждающихся в замене, внутриквартальной и внутридворовой водопроводной сети | % | Учет не ведется | Учет не ведется | Учет не ведется |
| 10 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 15,4 | 15,4 | 15,4 |
| 11 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
| 12 | Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводной сети | % | 70 | 70 | 70 |

Износ составляет 70% и требует замены труб. В перспективе планируется реконструкция водопровода, что в свою очередь повысит качество воды.

Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

Проблемными для муниципального образования на текущий момент и перспективу в области водоснабжения являются вопросы снижения аварийности объектов водоснабжения, улучшения качества услуги за счет реконструкции и модернизации старых инженерно-технических объектов для обеспечения устойчивой работы жизнеобеспечивающих систем.

3.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов.

В Здвинском районе Новосибирской области территории распространения вечномерзлых грунтов отсутствуют.

3.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты).

Объекты централизованной системы водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Верх-Урюмское».

# 3.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

3.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

Развитие централизованных систем водоснабжения в селе Верх-Урюм обеспечивается путем реализации инвестиционных программ. Основным преимуществом использования программно-целевого метода финансирования мероприятий заключаются в комплексном подходе к решению проблем и эффективном планировании и мониторинге результатов реализации программы.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 №782 «О схемах водо-

снабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Наименование целевой программы, задачи и целевые показатели в части развития централизованных систем водоснабжения приведены в таблице 8.

- Таблица 8.

Целевые программы, подпрограммы и показатели

| Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2012-2020 годы» |  |
| --- | --- |
| Цели и задачи программы | Целью программы является реконструкция, строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры и объектов теплоснабжения, водоснабжения. К основным задачам Программы относятся: - повышение эффективности функционирования коммунальных систем; - развитие системы коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета, отвечающей современным требованиям его социально-экономического развития; - создание условий для приведения инфраструктуры коммунального водоснабжения в соответствие со стандартами качества. |
| Ожидаемые конечные результаты | Ожидаемыми результатами Программы являются: - улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг при приемлемых для населения тарифах, а также отвечающих экологическим требованиям; - финансовое оздоровление организации жилищно-коммунального комплекса; Развитие системы водоснабжения: - повышение надежности водоснабжения; - соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПиН – 100%; Общие целевые показатели в области водоснабжения - снижение потерь воды в сетях с 12,4 до 5,4% от отпущенной в сеть; - сокращение удельного расхода электрической энергии с 4,2 до 3,3 кВт-ч./куб.м; - снижение доли населения, пользующегося водоразборными колонками с 81,1 % до 0 %; - ликвидация водопроводных сетей, нуждающихся в замене, в связи с полной заменой. |
| Инвестиционная программа по развитию системы водоснабжения с. Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2012-2015гг. МУП ЖКХ «Верх-Урюмское» |  |
| Основные задачи программы | - техническое перевооружение муниципального имущественного комплекса на основе современных технологий и материалов, в соответствии с требованиями государственных стандартов качества предоставления коммунальных услуг. - обеспечение надежности работы системы коммунального водоснабжения путем обновления и замены оборудования для уменьшения количества аварий и снижения потерь. - ресурсо и энергосбережение путем внедрения нового оборудования и технологий в систему централизованного водоснабжения. - повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры. |
| Ожидаемые конечные результаты | Повышение надежности и бесперебойности работы системы централизованного водоснабжения. -снижение аварийности до 0,045 ед/км. -снижение уровня потерь воды в сетях после реконструкции и модернизации до 4,5% Снижение затрат при эксплуатации системы водоснабжения. Улучшение качества управления производственным процессом в системе централизованного водоснабжения |

Система водоснабжения является частью поселенческой инфраструктуры, содержание которой в надлежащем состоянии необходимо для поддержки жизнеобеспечения жителей муниципального образования.

Для качественного и бесперебойного обеспечения потребителей услугами водоснабжения необходима модернизация системы водоснабжения: реконструкция центрального водовода от насосной станции до узлов учёта холодной воды, перекладка водопроводной сети с большим износом трубопроводов.

Трубы заросли отложениями, проржавели и значительно уменьшили свою пропускную способность.

С точки зрения аварийности в системе водоснабжения, можно отметить следующее - количество аварий составляет в среднем по 4 аварии в год.

На существующей скважине отсутствует станция водоочистки.

3.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселений, городских округов.

При оптимистичном сценарии развития поселений, характеризующихся ростом численности населения, расширения жилой, производственной и сельскохозяйственной зон, а также перспективной застройкой, рационально проводить своевременную замену оборудования с повышением производственных мощностей и проведением водопроводов в зоны перспективной застройки для обеспечения их водой в период строительства.

При пессимистичном сценарии развития населения, характеризующимся незначительной убылью населения, целесообразно проведение мероприятий по поддержанию текущего состояния скважины, водозаборных сооружений, а также разводящих сетей с наибольшей концентрацией населения.

Консервация существующих водопроводов при значительной убыли населения производится решением общего собрания сельского поселения.

Основные запланированные мероприятия по развитию системы водоснабжения на 2014-2020годы - модернизация и реконструкция 10,9 км водопроводных сетей с. Верх-Урюм.

Водоснабжение с. Верх-Урюм  осуществляется по чугунным трубам диаметром 100 мм от артезианской скважины производительностью 25 м3/час. Энергоэффективность подачи воды низкая, что связанно с большой долей расходов на электроэнергию.

Качество воды по химическому составу соответствует требованиям СанПиН 2.1.41074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды» по цветности, мутности, сухому остатку и содержанию ионов железа. Очистка и подготовка, поступающей воды, отсутствует.

- Таблица 6.

Характеристика водопроводной сети по с. Верх-Урюм.

| N п/п | Показатели | Ед. изм. | 2012г. | 2014г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность водопроводной сети | км | 15,4 | 15,4 |
| 2 | в т.ч. нуждающейся в замене | км | 10,9 | 10,9 |

Хозяйственно-питьевое водоснабжение осуществляется через разводящую сеть до потребителя.

Централизованная система горячего водоснабжения отсутствует.

В рамках развития системы централизованного водоснабжения планируется реконструкция водопровода на улицах Чапаева, М.Горького, Коммунальная,  Южная, Лянинская, Больничная, Молодежная, Береговая.

# 3.1.7 Экономический анализ

- Таблица 7.

Основные финансовые показатели системы водоснабжения.

| Показатель | Ед. изм | Факт по данным организации |
| --- | --- | --- |
| Валовый доход | тыс. руб | 355,4 |
| В том числе: от населения | тыс. руб | 136,3 |
| -бюджетофинансируемых организаций | тыс. руб | 17,5 |
| прочих потребителей | тыс. руб | 201,6 |
| Затраты на производство и оказания услуги | тыс. руб | 593,4 |
| В том числе: электроэнергия | тыс. руб | 52 |
| Заработная плата с отчислениями | тыс. руб | 147,4 |
| Амортизация и текущий ремонт | тыс. руб | 356,6 |
| Себестоимость | руб/м3 | 22,28 |
| Утвержденный тариф | руб/м3 | 13,34 |
| Финансовый результат на 1 м3 | руб | -8,93 |

Основными статьями затрат по факту являются: фонд оплаты труда,

электроэнергия на технические нужды, ремонт и техническое обслуживание.

# 3.3 Баланс водоснабжения и потребления воды

# 3.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды

Хозяйственно-питьевую систему водоснабжения с. Верх-Урюм  обслуживает МУП ЖКХ «Верх-Урюмское».

Основными потребителями услуг водоснабжения за 2013 г. являются:

- население – 50,8 %;

- бюджетные организации, соцкультбыт – 7,2 %.

- прочие потребители – 41,8 %.

При этом утечки и неучтенный расход воды составляют 12 % от общего подъема воды.

Таблица 9.

Существующий общий водный баланс подачи и реализации воды

| Показатель | Суточный объем, м3/сут | Годовой объём, м3/год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Подача | 64,28 | 23400 |
| Потери при производстве и транспортировке, 10% | 8,7 | 3200 |
| Водопотребление (с учётом неучтённых расходов, 10 %) | 73,07 | 26600 |
| Резервы производственных мощностей системы водоснабжения 76% | 226,93 | 81694 |

Расходы воды на нужды населения приняты, дифференцировано в зависимости от степени благоустройства жилого фонда согласно среднесуточным нормам потребления.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели принят 1,3. Данный коэффициент определяет максимальные суточные расходы воды.

Таблица 10.

Суммарные суточные расходы воды с. Верх-Урюм.

| № п/п | Характеристики | Ед. изм. | 2012 |  | 2013 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки | Средне-суточный расход | Максимальный расход воды в сутки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Водопотребление, всего: | м3/сут | 78,5 | 81,9 | 73,0 | 76,2 |
| 1.1 | Хозяйственно-питьевые нужды | м3/сут | 73,0 | 76,2 | 64,2 | 66,8 |
| 1.2 | Неучтенные расходы | м3/сут | 2 | 2 | 3,2 | 3,2 |

3.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

В настоящее время подача горячей воды от систем централизованного теплоснабжения не осуществляется. Также в селе Верх-Урюм нет деления на питьевую воду и техническую, в связи с этим раздельный учет невозможен.

# 3.3.3 Структурный баланс подачи воды по группам абонентов

На территории с. Верх-Урюм  расположены организации: детский сад, Верх-Урюмская врачебная амбулатория,  школа, дом социального назначения, Дом культуры.

- Таблица 11.

Основные показатели системы водоснабжения

| N п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды, всего | тыс. м3/год | 28,6 | 26,6 |
| 2 | Подано воды в сеть | тыс. м3/год | 28,6 | 26,6 |
| 3 | Отпущено (реализовано) воды, всего | тыс. м3/год | 26,6 | 23,4 |
| 3.1 | в том числе населению | тыс. м3/год | 10,2 | 11,9 |
| 3.2 | бюджетным организациям, соцкультбыту | тыс. м3/год | 1,3 | 1,7 |
| 3.3 | Прочим потребителям | тыс. м3/год | 15,1 | 9,8 |
| 4 | Утечки и неучтенный расход воды | тыс. м3/год | 2 | 3,2 |
| 4.1 | то же в % к поданной в сеть | % | 6,9 | 12 |

- Расходы воды на пожаротушение и полив

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей  5 СНиП 2.04.02-84* и СНиП 2.0401-85*.

Расчетное количество одновременных пожаров – 1. Расход воды на один наружный пожар составляет 10 л/сек., на один внутренний пожар – 5 л/сек. Продолжительность пожара составляет 3 часа. Следовательно, расход воды на тушение пожаров на первую очередь и расчетный срок по поселению составит 162,0 м3/сут.

Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Cуточная норма потребления воды на полив составляет 46 м3/сут из расчета, что на одного жителя приходиться воды 50л/сутки.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

- Материальный баланс системы (фактический)

Материальный баланс позволяет оценить фактическую нагрузку, приходящуюся на систему водоснабжения и очистные сооружения

Структура производства, передачи и потребления воды по факту оценивается следующим образом:

Подано в сеть – 73,07 м3/сут.

Реализовано воды  - 64,28 м3/сут.

Объем полезного отпуска воды определяется на основании нормативов водопотребления. Утечки и неучтенный расход воды составили -  8,79 м3/сут., что составило 12 %.

По данным Института Экономики ЖКХ нормативный неучтенный расход и потери воды для Водоканалов России составляют не более 25%. В водном балансе с. Верх-Урюм  потери и неучтенный расход воды составляют в среднем 12 %, что не превышает норматив. Но потери достаточно высокие, поэтому необходимо провести мероприятия по уменьшению протечек и потерь во время транспортировки и провести полную инвентаризацию расхода воды.

3.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Так как дома не оборудованы приборами учета расхода воды удельные суточные расходы воды приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети» с учетом мощности водозаборных скважин, cтепени благоустройства, этажности застройки и местных условий.

Таблица 12.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения (на одного жителя)

| № п/п | Степень благоустройства жилой застройки | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одного жителя среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Здания, оборудованные внутренним водопроводом без ванн с канализацией с ванными и канализацией | 96 172 216 |
| 2 | Для потребителей с водопользованием из водоразборных колонок удельное среднесуточное (за год) водопотребление на одного жителя | 35 |

Таблица 13.

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на содержание домашнего скота (на голову)

| № п/п | Вид животного | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление на одну голову скота среднесуточное, л/сут. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Крупнорогатый скот, лошади | 61 |
| 2 | Крупнорогатый скот (молодняк), cвиньи | 30 |
| 3 | Овцы | 10 |
| 4 | Козы | 2,5 |

3.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета.

Таблица 14.

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Год | Наименование группы потребителей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 2012 | Бюджетные учреждения | 0 |
|  | Многоквартирные дома | 1 |
| 2013 | Бюджетные учреждения | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 5 |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 5 |
| 2015-2020 | Бюджетные учреждения | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 5 |

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

На скважине установлен прибор учета и частотного регулирования, что дает возможность получать фактическую информации о количестве поднятой воды и не приводит к значительному перерасходу электроэнергии.

Системы горячего водоснабжения в с. Верх-Урюм отсутствуют.

# 3.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения с. Верх-Урюм.

В с. Верх-Урюм, Верх-Урюмского сельсовета, Здвинского района, Новосибирской области дефицит производственных мощностей системы водоснабжения не обнаружен.

Насосная станция 1-го подъёма представляет собой описанный выше работающий погружной насос, установленный непосредственно в скважине (см. таблицу 2). Глубина скважин 77 метров. Дебит скважин 25 м3/час.

Суммарная производительность насосов – 600 м3/сутки, среднегодовое потребление – 98 м3/сутки обеспечивает резерв подачи воды.

3.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды. Общее водопотребление на хозяйственно-бытовые и производственные цели в селе Верх-Урюм составят на расчетный срок 25,1 тыс. м3/год, в том числе на I очередь – 32,2 тысяч м3/год. Сложившийся к настоящему времени уровень удельного водопотребления в поселении существенно отстает от существующих норм. Удельное водопотребление включает расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях, нужды местной промышленности, поливку улиц и зеленых насаждений. Для обеспечения населения услугами водоснабжения приближенных по своим объемам к рекомендуемым нормам, требуется развитие систем водоснабжения. Развитие водопотребления показано в таблице 13.

Таблица 13.

Объемы прироста водопотребления населением с. Верх-Урюм

по очередям строительства.

| Населенный пункт /сельсовет | Население, человек |  |  | Удельное водопотребление, л/сут. 2011 год | Новое строительство (тыс. м3/год) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 год | Первая очередь 2017 год | Расчетный срок 2032 год |  | Первая очередь 2017 год | Расчетный срок 2032 год |
| с. Верх-Урюм | 978 | 917 | 882 | 32,8 | 25,1 | 32,2 |

3.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы.

В селе Верх-Урюм  централизованного горячего водоснабжения нет.

3.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное).

Ожидаемая величина потребления питьевой и технической воды рассчитана на основе прогнозных балансов потребления питьевой воды до 2032года. Системы горячего водоснабжения в селе Верх-Урюм  отсутствуют.

Таблица 15.

Фактическое и ожидаемое  потребление питьевой воды

| Наименование показателей | Фактическое потребление, тыс.м3 | Ожидаемое потребление, тыс.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| год | 2013 | 2017 | 2032 |
| Годовой расход воды | 26,6 | 25,1 | 32,2 |
| Средне-суточный расход воды | 0,073 | 0,068 | 0,088 |
| Максимальный расход воды в сутки | 0,076 | 0,070 | 0,091 |

3.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей,  питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организации, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Верх-Урюмское».  Существующая  водопроводная  сеть имеет протяженность  15,4 км,  из которых 4,5 км. сетей обслуживает производственную сферу ЗАО Верх-Урюмское и находятся за пределами населенного пункта.

3.3.11  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами.

В плане перспективного развития строительство новых бюджетных организаций не предусматривается.

- Таблица 16.

Основные показатели системы водоснабжения.

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Объем отпуска в сеть | Тыс.куб. м | 31,1 | 32,5 |
| 7,1 | В том числе собственная котельная | Тыс.куб. м | 2,9 | 2,9 |
| 8. | Объем реализации воды по потребителям: | тыс. куб. м | 28,2 | 29,6 |
| 8.1. | - населению | тыс. куб. м | 14,8 | 16,2 |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,8 | 2,8 |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,6 | 10,6 |

Если в план развития будут внесены коррективы, существенно меняющие структуру села, то показатели следует пересчитать.

3.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Данные о потерях воды в результате транспортировки представлены в таблице 17.

Таблица 17.

Потери водоснабжения.

| Наименование показателей | Ед. изм. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подано воды в сеть | тыс.м3/год | 28,6 | 26,6 | 32,9 | 34,0 |
| Утечки и неучтенный расход воды | тыс.м3/год | 2,0 | 3,2 | 1,8 | 1,5 |
| то же в % к поданной в сеть | % | 6,9 | 12 | 5,4 | 4,4 |

3.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов).

Проектом генерального плана предлагается сохранение централизованных систем водоснабжения для обеспечения всех потребителей водой питьевого качества.

В с. Верх-Урюм  принята объединенная хозяйственно-питьевая и противопожарная система, обеспечивающая бесперебойную подачу воды и выполнение условий пожаротушения. Строительство новых скважин не планируется.

Развитие водопотребления показано в таблице 18.

Таблица 18

| N п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Величина показателя |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Объем выработки воды | тыс. куб. м | 33,2 | 34,3 |
| 2. | Объем воды, используемой на собственные нужды | тыс. куб. м | 0,3 | 0,3 |
| 3. | Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м |  |  |
| 4. | Объем отпуска в сеть | тыс. куб. м | 32,9 | 34 |
| 5. | Объем потерь | тыс. куб. м | 1,8 | 1,5 |
| 6. | Уровень потерь к объему отпущенной воды в сеть | % | 9,5 | 4,5 |
| 7 | Объем отпуска в сеть | Тыс.куб. м | 31,1 | 32,5 |
| 7,1 | В том числе собственная котельная | Тыс.куб. м | 2,9 | 2,9 |
| 8. | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. куб. м | 28,2 | 29,6 |
| 8.1. | - населению | тыс. куб. м | 14,8 | 16,2 |
| 8.2. | - бюджетным потребителям | тыс. куб. м | 2,8 | 2,8 |
| 8.3. | - прочим потребителям | тыс. куб. м | 10,6 | 10,6 |

Для реализации задач необходимо уделить внимание сохранению и необходимому ремонту существующих систем централизованного водоснабжения. За счет нового строительства развить мощности и сети по доставке потребителям воды. При определении очередности нового строительства необходимо исходить из конкретной ситуации, направления и темпов развития села.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета, на 2012-2020 годы предусмотрена модернизация и реконструкция действующих объектов коммунального комплекса муниципального образования Верх-Урюмского сельсовета, в том числе объектов водоснабжения.

Проектные решения

Для обеспечения более комфортной среды проживания населения проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения всех потребителей села водой питьевого качества. Источник водоснабжения – подземные грунтовые воды.

На первую очередь предусмотрено обеспечение населения необходимым количеством воды из водоразборных колонок, на расчетный срок – устройство индивидуального водопровода для каждого потребителя.

При несоответствии добываемой воды требования  СанПиН 2.1.4.1074-01 необходимо строительство водопроводных очистных сооружений.

Вокруг каждого источника хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются зоны санитарной охраны I, II, III поясов, согласно СНиП 2.04.02-84*.

Для водоснабжения предлагается:

-проведение работ по реконструкции сетей и сооружений водопровода;

-установка приборов учета на скважинах и у потребителей.

- расширение централизованной сети, прокладка магистральных сетей.

Централизованная система водоснабжения населённых пунктов должна обеспечивать хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, нужды коммунально-бытовых предприятий, нужды местной промышленности, нужды пожаротушения.

Перспективные расходы на хозяйственно-питьевые нужды населения определены на основании СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды населения, , м3/сут, определяется по формуле: ,

где qж – норма расхода воды на потребителя, л/чел. в сут;  N – число жителей, чел.

Для расчета водопотребления прочих потребителей приняты следующие нормы водопотребления: общественно-деловые учреждения – 12 л на одного работника;

Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды (с учетом потерь) принимается 38,7 м3/сут

Расход воды на полив Qп, м3/сут, принимается в расчете на одного  жителя 50 л/чел. в сутки. Количество поливок – 1.

Расход воды на полив территорий, , м3/сут, определяется по формуле:

,

где qп – норма расхода воды на полив, л/чел. в сут;

N – число жителей, чел.

Расход воды на полив принимается 12,1 м3/сут.

Расходы воды на пожаротушение принимаются в соответствии с таблицей 5 СНиПа 2.04.02-84* и СНиПом 2.0401-85*.

- Таблица 19

Исходные расчетные данные

| №№ п.п. | Наименование показателя | Принятая величина |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество одновременных наружных пожаров | 1 пожар |
| 2. | Расход воды на один наружный пожар в жилой застройке | 10 л/с |
| 3. | Количество одновременных внутренних пожаров | 1 |
| 4. | Расход воды на один внутренний пожар | 5л/с |

Расчетная продолжительность пожара принимается 3 часа. Противопожарный расход составляет: ((10+5)х3600х3)/1000=270 м3. Трехчасовой пожарный запас воды должен храниться в резервуарах чистой воды, емкость которых назначается из условий хранения запаса. Пополнение пожарных запасов производится за счет сокращения расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды.

В качестве водоисточника используется водозабор представленный эксплуатационной скважиной.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84* минимальный свободный напор в сети водопровода при максимальном хозяйственно-питьевом водопотреблении на вводе в здание над поверхностью земли должен быть:

- для одноэтажной застройки – 10 м;

- для двухэтажной застройки – 14 м.

В часы минимального водопотребления напор на каждый этаж, кроме первого, допускается принимать равным 3 м, при этом должна обеспечиваться подача воды в емкости для хранения.

Свободный напор в сети у водоразборных колонок должен быть не менее 10 м. Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Проектные предложения будут уточняться в процессе разработки рабочих проектов по развитию сетей водоснабжения с. Верх-Урюм.

Решения рабочих проектов должны обеспечивать:

-  надежность водоснабжения;

-  экологическую безопасность села;

- 100% соответствие параметров качества питьевой воды установленным нормативам СанПин;

-  сокращение эксплуатационных расходов на единицу продукции.

# 3.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений

Сейчас потребляемая мощность водопроводной сети с. Верх-Урюм  принимается 78,5 м3/сут. Увеличение требуемой мощности с учетом обоих вариантов развития не превысит 600 м3/сут. Мощности существующей скважины достаточно для обеспечения перспективного водопотребления.

3.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»  для бесперебойного снабжения  водой населения, объектов соцкультбыта  с. Верх-Урюм  и  поддержания  имущества в работоспособном состоянии.

# 3.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

3.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам.

Вывод из эксплуатации действующих объектов и сооружений системы водоснабжения с. Верх-Урюм  в период действия схемы водоснабжения не предполагается.

В рамках реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 2012-2020годы и Инвестиционной программы по развитию системы водоснабжения села Верх-Урюм на 2012-2015годы  Здвинского района    будет проводиться поэтапное моденизация и реконструкция водопроводных сетей.

- Таблица 20

Мероприятия по развитию системы водоснабжения

с. Верх-Урюм

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации мероприятия | Объемные показатели | Потребность в финансовых ресурсах тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей | 2014 | 4,25 км. | 9100,0 |
| 2 | Модернизация и реконструкция водопроводных сетей | 2015 | 2,25 км | 4300,0 |

На сети рекомендуется установка вантузов и мокрых колодцев для опорожнения в случае ремонта участков сети.

На вводах в здания установить отключающую арматуру и приборы учета расхода воды.

3.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Проблемным  для села Верх-Урюм на текущий момент и перспективу в области водоснабжения является вопрос улучшение качества услуги за счет строительства новых и реконструкции старых водопроводных сетей для обеспечения работы жизнеобеспечивающей системы.

Водопроводные сети села Верх-Урюм находятся в удовлетворительном состоянии. Необходима замена изношенных труб на участке протяженностью 10,9 км

Отсутствует станция водоочистки.

Экономический эффект. Мероприятие обеспечит  снижение затрат на аварийно-восстановительные работы по сети, сокращение затрат на потерях воды в сетях, гарантированную подачу воды абонентам.

В целях обеспечения населения питьевой водой, соответствующей СанПин, рекомендуется установка водоочистки.

3.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры села Верх-Урюм  Верх-Урюмского сельсовета, на 2012-2015 годы не предусмотрен вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

3.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

В настоящее время системы диспетчеризации и телемеханизации водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение, отсутствуют. Системы управления режимами водозабора – автоматические, с применением систем включения-отключения подачи воды по показаниям манометров установленных на эксплуатационной скважине. Развитие систем телемеханизации и диспетчеризации в селе Верх-Урюм не предполагается.

3.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

В селе Верх-Урюм оборудованы общедомовыми приборами учета 3% домов, на насосной станции установлены приборы учета.

- Таблица 21

Показатели степени охвата потребителей приборами учета

| Год | Наименование группы потребителей | Степень охвата приборами учета |
| --- | --- | --- |
| 2014 | Бюджетные учреждения | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 5 |
| 2015-2020 | Бюджетные учреждения | 4 |
|  | Многоквартирные дома | 5 |

В показателях учитываются здания, которые необходимо оснастить приборами учета в соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с учетом приказа министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 года № 627 «Об утверждении критериев наличия (отсутствия) технической возможности установки индивидуального, общего (квартирного), коллективного (общедомового) приборов учета, а также формы акта обследования на предмет установления наличия (отсутствия) технической возможности установки таких приборов учета и порядка ее заполнения».

3.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование.

Замена сетей водоснабжения будет производиться взамен старых. Дополнительных земельных участков и зон отчуждения не требуется.

3.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

В селе Верх-Урюм осуществляется стабильное водоснабжение потребителей. Существующее расположение насосной станции, резервуара снабжающую организацию устраивает и планируется оставить без изменений.

3.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В селе отсутствует горячее водоснабжение. Границы централизованной системы холодного водоснабжения планируется оставить в пределах села без изменений.

3.4.7  Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения.

В будущем не планируется подключение новых потребителей, а также размещения новых объектов централизованных систем водоснабжения. Схема существующего водоснабжения представлена в приложении № 2.

# 3.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

3.5.1 На водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

Главным показателем производственной деятельности предприятия, влияющим непосредственно на здоровье человека, является качество питьевой воды. Одним из направлений получения качественной питьевой воды является строительство сооружений водоподготовки. Предлагается применить простой и современный метод обеззараживания – УФО (ультрафиолетовое обеззараживание).

УФО – метод, который обеспечивает экологическую безопасность, обладает высокой эффективностью воздействия на патогенную флору и по сравнению с реагентными методами обеззараживания имеет ряд преимуществ:

исключается необходимость организации специальных мер безопасности, с территории выводится опасный производственный объект – расходный склад хлора;

исключается опасность передозировки;

исключаются емкости для контакта с водой;

исключается токсичное воздействие на здоровье человека в виду исключения условий образования в обеззараженных водах токсичных хлорорганических соединений и хлораминов.

Вновь проектируемые районы должны снабжаться водой от существующих водоводов со строительством новых подводящих сетей.

Для снижения бактериального загрязнения водопроводной воды предлагается закольцовка тупиковых участков. Дополнительно необходимо разработать проекты зон санитарной охраны скважины, из которой снабжается водой село Верх-Урюм, в соответствии с СанПиН 1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Рекомендуется строительство станции очистки воды – т.к. водоснабжение села Верх-Урюм осуществляется из подземных источников (артезианские воды перекрыты сверху водонепроницаемыми породами, защищены от поступления с поверхности земли загрязненных стоков и поэтому обладают высоким санитарным качеством, не содержат взвешенных частиц и обычно бесцветны), наряду с этими преимуществами подземные воды часто сильно минерализованы. В зависимости от характера растворенных в них солей они могут обладать теми или иными отрицательными свойствами (повышенная жесткость, наличие неприятного привкуса, содержание веществ, вредно влияющих на организм человека). В связи с этим для улучшения качества воды, сохранения здоровья потребителей необходимо внедрение водоочистных сооружений перед баками накопителями.

Рисунок 1. Схема водоснабжения из скважины.

- Станция первого подъема (погружной насос расположенный непосредственно в скважине);

- Станция водоподготовки (очистка от механических примесей удаление солей жесткости, железа, фтора и прочих элементов);

- Резервуар чистой воды (промежуточный пункт хранения чистой воды, куда она поступает поле водоподготовки);

- Станция второго подъема (насосная группа из нескольких насосных агрегатов для обеспечения подачи воды требуемой производительности, требуемого напора)

- Сеть водопровода, идущая к потребителю.

Благодаря такой компоновке элементов давление, качество и производительность воды соответствует всем требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения», СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для обеспечения хорошего качества воды необходимо сделать детальный анализ исходной воды из скважины на цветность, мутность и количество минеральных примесей в независимой лаборатории для подбора необходимого оборудования, которое будет соответствовать санитарно – эпидемиологическим правилам и нормативам по очистке воды.

3.5.2 На окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения села. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни граждан.

По результатам изучения научных исследований в области новейших эффективных и безопасных технологий обеззараживания питьевой воды, принято решение о прекращении использования жидкого хлора на комплексе водоочистных сооружений в перспективе и поэтапном внедрении технологии УФ-обеззараживания, что позволит не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям, за счет исключения из обращения опасного вещества – жидкого хлора.

# 3.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий по строительству и  реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения включается весь комплекс расходов, связанных с проведением этих мероприятий.

К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в связи с реализацией программы.

Оценка капитальных вложений в новое строительство и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения выполнена в соответствии с укрупненными сметными нормативами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти (см. таблицу 21).

Данная таблица показывает основные запланированные мероприятия по модернизации, строительству и реконструкции сетей водоснабжения, на 2014- 2015 годы.

Таблица 21

Мероприятия Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского   сельсовета на 2012-2024 годы

| Мероприятие, источник финансирования | Cтоимость, тыс. руб. | 2014 год | 2015 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Модернизация и реконструкция водопроводных сетей | 13400,0 |  |  |
| -средства бюджета МО |  | 1365,0 | 3870,0 |
| -cредства внебюджетных фондов |  | 7280,0 | 430,0 |

# 3.7 Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

3.7.1  Показатели качества соответственно горячей и питьевой воды.

Качество воды по результатам лабораторных исследований от 01.10.2012года не соответствует требованию СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа.

Горячее водоснабжение на территории села Верх-Урюм отсутствует.

3.7.2 Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС).

3.7.3  Показатели качества обслуживания абонентов

Качество услуг водоснабжения должно определяться условиями договора и гарантировать бесперебойность их предоставления, а также соответствие доставляемого ресурса (воды) соответствующим стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- Перебои в водоснабжении (часы, дни);

- Частота отказов в услуге водоснабжения;

- Низкое давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Таблица 22.

Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоснабжения

| Нормативные параметры качества | Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества | Учетный период (величина) снижения оплаты за нарушение параметров | Условия расчета |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При наличии прибора учета | При отсутствии приборов учета |
| Бесперебойное круглосуточное водоснабжение в течение года |  |  |  |  |
| Постоянное соответствие состава и свойств воды стандартам и нормативам, установленным органами Госсанэпиднадзора России и органами местного самоуправления | Не допускается | За каждый час периода снабжения водой, не соответствующей установленному нормативу за расчетный период | _ | С 1 человека по установленному нормативу |

Основные показатели: соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН - 89.

С целью обеспечения экологической и санитарно-эпидемиологической безопасности были сформированы мероприятия производственной программы:

- капитальный ремонт ветхих участков водопроводных сетей;

- строительство локальных очистных установок  полной биологической очистки.

3.7.4  Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

К целевым показателям эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке, относятся показатели  Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области на 2012-2020годы.

Поставленная цель и решаемые в рамках Программы задачи направлены на повышение эффективности использования энергетических ресурсов при их потреблении. Проведенный анализ муниципальных целевых программ позволяет сделать вывод, что указанные цели и задачи решаются впервые и Программа не дублирует цели и задачи других утвержденных и действующих муниципальных программ.

Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2017 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-энергетических ресурсов.

Таблица 23.

Перечень целевых показателей Программы комплексного развития

коммунальной инфраструктуры Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района

Новосибирской области на 2012-2024 годы.

| Индикатор | Расчет индикатора | Показатели всего/на модерн.участке |  | Характеристика показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2015 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Аварийность систем коммунальной инфраструктуры, ед./км. | Отношение количества аварий на системах коммунальной инфраструктуры к протяженности сетей. (4/10,9) (0,5/10,9) | 0,367 | 0,045 | Аварией считается отказ элементом систем, сетей и источников, повлекший прекращение подачи воды потребителям и абонентам на период более 8 часов на протяженность сетей водоснабжение. Протяженность сетей определяется по длине ее трассы независимо от способа прокладки водяной сети. |
| Уровень потерь, %. | Отношение объема потерь к объему отпуска в сеть (3,5/32,3) (1,5/32,5) | 10,8 | 4,5 | Общее количество потерь определяется как разность между количеством воды, поданной в сеть (включая количество произведенного и полученного со стороны, за вычетом -воды, израсходованной на собственные производственные нужды), и количеством воды, потребленной всеми потребителями (абонентами). На количество воды, отпущенной в сеть. |
| Износ систем коммунальной инфраструктуры, %. | Отношение фактического срока службы оборудования к сумме нормативного и возможного остаточного срока. (Скважина 1978года 32/26) (Скважина 2012) Водопроводные сети 1978 года 32/40 Водопроводные сети 11,9км- 1978 | 100,0 80,1 | 4,0 1,5 | Период времени, прошедший со дня ввода объекта в эксплуатацию до даты проведения мониторинга. Период времени со дня ввода объекта в эксплуатацию до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться, определенного в соответствии с паспортными характеристиками или нормами амортизационных отчислений. Оценочный период времени от даты окончания нормативного срока службы до окончания периода, в котором оборудование может эксплуатироваться. Учитывается для оборудования и сооружений, для которых фактический срок службы превысил нормативный. |
| Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной инфраструктуре, % | Отношение численности населения, получающего коммунальные услуги, к численности населения муниципального образования. (127/672) (672/672) | 18,9 | 100,0 | Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |
| Удельное водопотребление, м3/чел в год | Отношение объема реализации товаров и услуг к численности населения, получающего услуги организации. (11743/672) (16200/672) | 17,47 | 24,1 | Количество реализованной воды населению определяется по показаниям приборов учета, в случае их отсутствия - по нормативам потребления, установленным в соответствии с законодательством. Численность населения, проживающего в многоквартирных и жилых домах, подключенных к системам коммунальной инфраструктуры централизованного водоснабжения. |

3.8 Обоснование предложения по определению единой водоснабжающей организации

Объекты водоснабжения (скважина, уличный водопровод)  находятся в муниципальной собственности и переданы на праве хозяйственного ведения  в МУП ЖКХ «Верх-Урюмское»  для бесперебойного снабжения  водой населения, объектов соцкультбыта  с. Верх-Урюм  и  поддержания  имущества в работоспособном состоянии.

На сегодняшний день, других предложений по единой водоснабжающей организации нет.

3.9 Решения по бесхозяйным сетям водоснабжения

Бесхозяйных сетей водоснабжения в с. Верх-Урюм  не выявлено.

# 4.Текстовая часть электронной модели схемы водоснабжения с. Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения с. Верх-Урюм Верх-Урюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области используется геоинформационная система Zulu7.0, разработанная ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург.

Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.

С помощью Zulu создано графическое представление объектов централизованной системы водоснабжения с привязкой к топографической основе с. Верх-Урюм.

Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов: векторные слои, растровые слои, слои рельефа. Слои, отображаемые в одной карте, являются слоями сервера ZuluServer.

Результаты электронного расчета сведены в таблицы и приложены к отчету.

Приложение №4 Электронная модель водоснабжения, в которую входят следующие таблицы:

- Основные характеристики потребителей;

- Характеристика узлов сети (колонок, колодцев, гидрантов);

- Результаты гидравлического расчета по участкам.

# 5. Выводы

Основным выводом, полученным в результате выполнения данной работы, является дальнейшее проведение централизации водоснабжения с учетом экономической обоснованности и обеспечения надежности водоснабжения, что приведет к снижению затрат на транспортировку воды и как следствие снижению затрат населения.

Основными стратегическими  мероприятиями по оптимизации существующей системы водоснабжения являются:

- реконструкция сетей водопровода с использованием современных материалов;

- обеспечение предварительной очистки воды;

- расширение централизованной сети, прокладка новых сетей;

- установка индивидуальных приборов учета воды на социально-значимых объектах и в жилом фонде.

# 6. Список литературы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное издание, М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003);

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.05.2006г.  №306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 г. № 258 «О внесении изменений в Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

# 7. Список приложений

- Приложение №1 Карта инженерного обеспечения территории.

Приложение №2 Схема водоснабжения села Верх-Урюм.

Приложение №3 Таблицы результатов гидравлического расчета.

Приложение №4 Пьезометрические графики участков сетей водоснабжения.